GM RAILING® LEVEL-U Glasgeländer

Ausschreibungstext Österreich

GM RAILING® LEVEL ist ein Glasgeländer für absturzsichernde Verglasungen laut ÖNORM B3716.

GM RAILING® LEVEL-U wurde für eine in Beton integrierte, flächenbündige Befestigung konzipiert. Bei der montagefreundlichen Baureihe LEVEL-U wird das Betonschalungsprofil nach dem Aushärten entnommen. Das Glasgeländer-Modul ist an der unteren Kante linienförmig eingespannt und übernimmt die statische Funktion.

Mit * bezeichnete Angaben - Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

42.0 GLASGELÄNDER

42.1.00 Allgemeine Beschreibung

Technische Kriterien:

Zwängungsfrei, einseitig linienförmig eingespanntes Glasgeländer mit unveränderbarer, gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung, ohne örtliche Spannungsspitzen (Keile direkt am Glas) oder Klammern, kein Fremdkörper- Nässekontakt mit dem Glas im Einspannbereich (Schutz gegen vorzeitige Delamination). Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft.

Konstruktion:

Alu- bzw. Edelstahl-Schalungsprofile zur Herstellung einer Aussparung im Betonbauteil. Für eine in Beton integrierte Montage an einer Bodenplatte, Rampe oder Treppe mit Zahnplatten justierbar an bauseitiger Konstruktion, möglichst lange Profile (bis 6m) durch Verbinder koppelbar und durch Schraubkanäle an der Schalung fixierbar.

Anforderungen:

privater Bereich*/öffentlicher Bereich*/

Absturzhöhe < 12 m*/Absturzhöhe > 12 m*

Außenanwendung* (Windsog/-druck ........... kN/m²)/

Innenanwendung*

Glasgeländer-Modul:

Verbund-Sicherheitsglas VSG, lt. stat. Erfordernis, PVB 4-fach-Folie für VSG/ESG und VSG/TVG, Mindestdicke 1,52 mm, sichtbare Kanten poliert, im Einspannbereich bohrungsfrei, vollflächig, hohlraumfrei, elastisch verklebt in elox. Einhängeprofil. Senkrechte Positionierung stufenlos feinjustierbar (± 20 mm), schnell austauschbare, vorgefertigte Bauelemente, zertifiziert nach Quality Bond Kriterien.

Glasart:

VSG/Float*/VSG/ESG*/VSG/TVG*

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Glasdicke:

16.4 (2 x 8mm)*/20.4 (2 x 10mm)*/24.4 (2 x 12mm)*

Glasdesign:

GM VSG LAMIMART COLOR* (Kollektion-Nr.: ………)/

Mattfolie 1*-/2*-/3*-/4*-fach/Extraweiß*/ICE-H*

Abdeckprofile:

Kantteil innen* [mm]: ………./………./………/……../

Kantteil außen* [mm]: ……../………./………/………/

Material:……………………

Materialstärke:……………..

Silikondichtprofil*, schwarz

Handlauf/Kantenschutz:

Kantenschutz:

Edelstahl-U-Profil*, 8 x 24*/29*/35* [mm]

Oberfläche: geschliffen K 320*/poliert*

Glass Stripe*, schwarz*/grau*(Glasstab aus gezogenem Borosilikat-Glas, werkseitig verklebt, max. 3 m)

Handlauf:

Edelstahl-U-Profil*, 26 x 28*/34*/39* [mm]

Oberfläche: geschliffen K 320*/poliert*

Holzummantelung*: rund*/oval*/eckig*

Holzart: Buche gedämpft*/Eiche*/europ. Ahorn*

Oberfläche: gebeizt*/geölt*/lackiert*

Edelstahlnutrohr*, rund, 37 x 42*/43 x 48*/

52 x 60* [mm]

Oberfläche: geschliffen K 320*/poliert*

Leitprodukt:

GM RAILING®

Baureihe:

GM RAILING® LEVEL-U

Hersteller: Glas Marte GmbH

+43 5574 6722-938

railing.anfrage@glasmarte.at

glasmarte.at

oder gleichwertig angebotenes Produkt: .......................

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

42.1.10 Statik, Dimensionierung und Planung

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ, Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion nach ÖNORM B3716, rechnerischer Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel,

Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise nach EN 12600 auf Grundlage von Originalbauteilversuchen im Einspannbereich.

Werk-, Freigabe- und Montagepläne, Materialspezifikationen, Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs- und Montageanweisungen, Herstellererklärung, Übereinstimmungserklärung werden vom Hersteller bereitgestellt.

Aufgrund der außerordentlichen Nutzlasten ist der Nachweis „Bruch einer Seite“ mit erhöhtem Augenmerk zu beachten.

Technische Ausarbeitung gesamt	EP ..........	GP ..........

42.1.20 Glasgeländer horizontal

Glasgeländer lt. Beschreibung

Bauteil: ..........................................

Geschoss: ..........................................

siehe Plan-Nr.: ..........................................

Geländerhöhe (hb) ab Oberkante Fertigfußboden: ............ m

Glasausstand (h1) ab Oberkante Profil: ........................ m

Anzahl Ecken: ......................................................... Stk.

Regellänge der einzelnen Glasbaumodule:

ca. ...... m bis ....... m

Gesamt ................ lfm	EP ............	GP ............

42.1.30 Glasgeländer schräg für Treppe, Rampe

Glasgeländer lt. Beschreibung inkl. Podeste

Bauteil: ..........................................

Geschoss: ..........................................

siehe Plan-Nr.: ..........................................

Geländerhöhe (hb) ab OK Fertigfußboden

(Stufenkante):  ..... m

Glasausstand (h1) ab OK Profil: ..... m

Anzahl Ecken: .......................................... Stk.

Regellänge der einzelnen Glasbaumodule:

ca. ...... m bis ....... m

(lfm: Längenangabe entspricht der Handlauflänge, Glasformate in der Regel Parallelogramme, Podestlängen > 3 m werden als horizontal berechnet; Höhenangabe vertikal)

Gesamt ................ lfm 	EP ...........	GP ............

42.1.40 Handlauf

Handlaufausführung lt. Beschreibung (42.1.00) horizontal und schräg mit Silikon auf Glaskante vor Ort verklebt (keine Trockenprofile)

Gesamt ................ lfm	EP ............	GP ............

Übertrag	………………

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Übertrag	………………

42.1.41 Handlauf-Anbindungen

Anbindungen aus Edelstahl, geschliffen K 320

Handlaufanbindung an Wand:    ………. Stk.

Eckverbindungen 90°:                  .......... Stk.

Längsverbinder:                          ………. Stk.

Abschlusssteher:                          .......... Stk.

Anbindungen gesamte Position	EP ........	GP ........

42.1.50 Befestigung am Baukörper

Dübel, Schrauben und Verbindungsmittel in der Außenanwendung in Edelstahlqualität, ausschließlich zugelassene Produkte

Gesamt ................ Stk	EP ............	GP ............

Summe Titel 42.0 Glasgeländer netto €		...............

+ 20 % MwSt. €		...............

Gesamtpreis brutto €		...............