GM TOPROLL® ONE

Ausschreibungstext Schweiz

Das Verglasungssystem GM TOPROLL® ONE ist ein oben hängendes, einbahniges, rahmenloses Glasschiebesystem für die Verglasung Fenstern im Außenbereich.

Mit * bezeichnete Angaben - Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

BKP 274 GLASSCHIEBESYSTEM

000 Allgemeine Beschreibung

001 Technische Kriterien:

Einbahniges, rahmenloses Glasschiebesystem, Schiebelemente bestehend aus ESG oder VSG (2 x ESG) mit polierten Kanten, das System soll für die Verwendung von ESG und VSG zugelassen sein. Führungstechnik geräuscharm mit kunststoffummantelten Edelstahl-Kugellagerrollen mit geschliffener Innen- und Außenfläche und Vollfettung, Rollenführung auf einer Halbrund-Gleis-Kontur-Laufschiene (keine Wannen- oder Grabenführungen zur Vermeidung von Schmutzansammlungen) Die Glaselemente müssen zentrisch, im Schwerpunkt gelagert sein. Exzentrische Glaslagerung, einseitiges Anstreifen oder Abstützen ist nicht zulässig.

Besonderheiten:

Maximalgewicht je Element:   100 kg

Maximalhöhe: 2,8m

Mechanische Sicherung

002 Glasart/Glasdicke:

ESG*/10*/12*

VSG (2 x ESG)*/10.2*/12.2*

(nach statischer Erfordernis)

003 Oberfläche:

pressblank*/eloxiert EV1*/eloxiert C31*/eloxiert schwarz (C35)*/

004 Ausbildung Laufschiene (unten):

Ebene Ausführung*: Montage direkt auf der tragenden Konstruktion, ohne Neigung zur Wasserableitung.

Geneigte Ausführung*:

Montage der Führungsschiene in Kombination mit einer wasserableitenden, nach außen geneigten Wetterbank inkl. einer auf das System abgestimmten Unterkonstruktion.

005 Griffe:

Muschelgriff*:

rund*:Ø = 55 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

eckig*: 40 x 100 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

G-Griff*: halbrund: 68 x 80 mm, Edelstahl geschliffen

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Leitprodukt:

GM SCHIEBESYSTEME

Baureihe:

GM TOPROLL® ONE

Hersteller: Glas Marte GmbH

+43 5574 6722-946

systeme.anfrage@glasmarte.at

glasmarte.at

oder gleichwertig angebotenes Produkt: .......................

100 Aufmaß, Planung, Dimensionierung, Auslegung

Das Aufmaß, die Planung sowie die Dimensionierung und die Auslegung haben fachgerecht zu erfolgen.

Technische Ausarbeitung gesamt* (CHF/h): 	EP ………	GP ………

Koordination und Montage* (CHF/h):	EP ………	GP ………

200 Glasschiebesystem

Glasschiebesystem lt. Beschreibung

Bauteil: ..........................................

siehe Plan-Nr.: ..........................................

Laibungsmaße der Fensteröffnung:

Breite: .................. m x Höhe: .................. m

Anzahl der Anlagen: ................ Stk.	EP ............	GP ............

300 Zuschlag für geänderte Glasart/Glasdesign

Auf Pos.:………………………………….

Glasart*: ………………………………….

Design*: ………………………………….	EP ..............	GP ............

Summe BKP 274 Glasschiebesystem netto CHF					...............

+ 7,7 % MwSt. CHF									...............

Gesamtpreis brutto CHF									...............