GM WINDOORAIL®

Glasgeländer für Französische Fenster

Ausschreibungstext Schweiz

GM WINDOORAIL® ist eine Absturzsicherung als vorgefertigtes Glasbaumodul für Fenster, die unter die erforderliche Brüstungshöhe reichen.

Mit * bezeichnete Angaben – Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

BKP 274 GLASGELÄNDER für Französische Fenster

000 Allgemeine Beschreibung

001 Technische Kriterien:

Zwängungsfrei, zweiseitig linienförmig gelagertes, verklebtes Glas mit gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung, ohne örtliche Spannungsspitzen, kein Fremdkörper-/Nässekontakt mit dem Glas im Bereich der Lagerung (Schutz gegen vorzeitige Delamination). Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. Befestigung unabhängig vom Rahmenmaterials (Holz*/Holz-Alu*/Kunststoff*/Alu*/Stahl*) als Dämpfungselement. Hohe Impulskräfte werden zeitlich verzögert und abgefedert in den Stockrahmen/Blendrahmen eingeleitet (Vermeidung von Glasbruch und Beschädigungen selbst bei enormer Belastung).

002 Konstruktion:

Horizontale Profile unten und oben mit Glas verklebt, Alu-Grundplatten bereits werkseitig auf den Stockrahmen/Blendrahmen montierbar, Haltelaschen als Verbindungselemente.

003 Anforderungen:

Absturzhöhe: ………. m

Holmlast: ………. kN/m

Windlast: ………. kN/m²

004 Glasgeländer-Modul:

Verbund-Sicherheitsglas VSG, laut statischem Erfordernis, PVB-Folie, Mindestdicke 0.76 mm, sichtbare Kanten poliert, vollflächig verklebt mit Profilen. Vorgefertigte Bauelemente zertifiziert nach Quality Bond Kriterien.

004 Glasart:

VSG/ESG*/VSG/TVG*

005 Glasdesign:

GM VSG LAMIMART COLOR* (Kollektion-Nr.: ……..)/

Mattfolie 1*-/2*-/3*-/4*-fach/Extraweiß*/ICE-H*

006 Profile:

eloxiert EV1*/eloxiert schwarz (C35)*/

eloxiert (C31)*/

pulverbeschichtet RAL 9010 weiß*/RAL ………*

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis(GP)

007 Haltelasche:

eloxiert EV1*/eloxiert schwarz (C35)*/eloxiert (C31)*/

Kunststoffteile – Kunststoffendkappen, Dichtscheiben

schwarz*/grau*

Leitprodukt: GM WINDOORAIL®

Baureihe: GM WINDOORAIL®

Hersteller:

Glas Marte GmbH

Telefon: +43 5574 6722-938

E-Mail: railing.anfrage@glasmarte.at

glasmarte.at

oder gleichwertig angebotenes System: ...............................

100 Statik, Dimensionierung und Planung

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP, Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion nach SIGaB / DIN 18008-4, rechnerischer Nachweis von Glas, Beschlagsteilen und Halterungen, Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise laut EN 12600 auf Grundlage von Originalbauteilversuchen.

Befestigung am Fensterstock (unabhängig vom Rahmenmaterial) mit Normschrauben ohne Schwächung der Stock-/Blendrahmenprofile.

Umfangreiche allgemeine Produktunterlagen inklusive Materialspezifikationen, Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs- und Montageanweisungen, Herstellererklärung und Übereinstimmungserklärung werden vom Hersteller bereitgestellt.

Technische Ausarbeitung*:	EP: ………	GP: ………

110 Glasgeländermodul maximale Breite bis zu 1.400 mm

laut Beschreibung

Profilform: eckig 39 x 30 mm*/oval 49 x 30 mm*

b …...... mm x h …...... mm ……... Stk.

Gesamt:	EP.........	GP………

120 Glasgeländermodul maximale Breite bis zu 2.500 mm

Zuschlag zu Position 110

Profilform: eckig 54 x 30 mm

b …...... mm x h …...... mm ……... Stk.

Gesamt:	EP ........	GP ………

Übertrag	………………

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Übertrag	………………

130 Zuschlag – zusätzliches Halterungspaar

Sofern ein Glasbaumodul über mehrere Felder geht.

Zusätzliche Halterung ……... Stk.

Gesamt:	EP ………	GP ……...

140 Zuschlag Stock-/Blendrahmenüberdämmung

für Verlängerung* oder Unterputzkonsolen* Position 110……. bis ……

Stock-/Blendrahmenüberdämmung für Wärmedämmfassade Verlängerung*/4 Stück Unterputzkonsolen je Glasbaumodul in 40*/60*/80*/100*/120*/140* mm

Glasbaumodul ……… Stk.

Gesamt:	EP ………	GP ………

Summe Titel BKP 274 Glasgeländer für Französische Fenster netto CHF	...............

+ 7,7 % MwSt. CHF		...............

Gesamtpreis brutto CHF		...............