GM WINDOORAIL® FRAMELESS

Rahmenlose Glasgeländer für Französische Fenster Ausschreibungstext Deutschland

GM WINDOORAIL® FRAMELESS ist eine rahmenlose Absturzsicherung aus Glas als vorgefertigtes Glasbaumodul für Fenster, die unter die erforderliche Brüstungshöhe reichen.

Mit * bezeichnete Angaben – Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel	Text/Menge/Einheit	 Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

32.0 RAHMENLOSES GLASGELÄNDER für Französische Fenster

32.1.00 Allgemeine Beschreibung

Technische Kriterien:

Rahmenloses, in den Eckbereichen mit Grundplatten am Stockrahmen/Blendrahmen befestigtes Glasgeländer ohne Handlauf, ohne Kantenschutz mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. Befestigung unabhängig des Fenstertyps (Holz*/Holz-Alu*/Kunststoff*/Alu*/Stahl*) im Dämpfungselement. Hohe Impulskräfte werden zeitlich verzögert abgefedert in den Stockrahmen/Blendrahmen eingeleitet (Vermeidung von Glasbruch und Beschädigungen selbst bei enormer Belastung).

Konstruktion:

Glashalterungen auf das Glas geklebt, Alu-Grundplatten bereits werkseitig auf den Stockrahmen/Blendrahmen montierbar, Haltelaschen als Verbindungselemente.

Anforderungen:

Absturzhöhe: ………. m

Holmlast: ………. kN/m

Windlast: ………. kN/m²

Glasgeländermodul:

Verbund-Sicherheitsglas VSG aus ESG* oder TVG*, laut statischem Erfordernis, Zwischenschicht/Folie laut statischem Erfordernis, sichtbare Kanten poliert, vorgefertigtes Bauelement zertifiziert nach Quality Bond Kriterien.

Glasart:

VSG/ESG*/VSG/TVG*

Glasdesign:

GM VSG LAMIMART COLOR*

(Kollektion-Nr.: ………)/

Mattfolie 1*-/2*-/3*-/4*-fach/Extraweiß*/ICE-H*

Halterung:

eloxiert EV1*/eloxiert schwarz (C35)*/

eloxiert (C31)*

pulverbeschichtet RAL 9010 weiß*/RAL ………*

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Haltelasche:

eloxiert EV1*/eloxiert schwarz (C35)*/eloxiert (C31)/

Kunststoffteile – Kunststoffendkappen, Dichtscheiben:

schwarz*/grau*

Leitprodukt: GM WINDOORAIL®

Baureihe: GM WINDOORAIL® FRAMELESS

Hersteller:

Glas Marte GmbH

Telefon: +43 5574 6722-938

E-Mail: railing.anfrage@glasmarte.at

glasmarte.at

oder gleichwertig angebotenes System: ...............................

32.1.10 Statik, Dimensionierung und Planung

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung abZ, Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion nach DIN 18008-4, rechnerischer Nachweis von Glas, Beschlagsteile, Halterungen, Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise laut EN 12600 auf Grundlage von Originalbauteilversuchen.

Befestigung am Fensterstock (unabhängig vom Rahmenmaterial) mit Normschrauben ohne Schwächung der Stock-/Blendrahmenprofile.

Umfangreiche allgemeine Produktunterlagen inklusive Materialspezifikationen, Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs- und Montageanweisungen, Herstellererklärung und Übereinstimmungserklärung werden vom Hersteller bereitgestellt.

Technische Ausarbeitung*:	EP: ……….	GP: ………..

32.1.20 Glasgeländermodul maximale Breite bis zu 2.500 mm

laut Beschreibung

Glashalter eckig ca. 65 x 60 mm

b …...... mm x h …...... mm ……... Stk.

Gesamt:	EP .........	GP ………

32.2.30 Zuschlag – zusätzliches Halterungspaar

Sofern ein Glasbaumodul über mehrere Felder geht.

Zusätzliche Halterung ……... Stk.

Gesamt:	EP ………	GP .……...

Übertrag	…………..…

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Übertrag	……………..…

32.2.40 Zuschlag Stock-/Blendrahmenüberdämmung

für Verlängerung * oder Unterputzkonsole*

Position 32.1…… bis 32.1..….

Stock-/Blendrahmenüberdämmung für Wärmedämmfassade  Verlängerung*/4 Stück Unterputzkonsolen je Glasbaumodul in 40*/60*/80*/100*/120*/140* mm

Glasbaumodul ……… Stk.	EP ………	GP ………

Summe Titel 32.0 Rahmenloses Glasgeländer für Französische Fenster netto €	...............

+ 19 % MwSt. €	...............

Gesamtpreis brutto €	...............