GM RAILING® UNI Glasgeländer

Ausschreibungstext Österreich

GM RAILING® UNI ist ein Glasgeländer für absturzsichernde Verglasungen laut ÖNORM B3716.

GM RAILING® UNI ist für eine einfache und universelle Befestigung an den Baukörper konzipiert worden. Die Verwendung von GM RAILING® UNI ist in allen üblichen Bauarten möglich (Stahlbau, Massivbau, Holzbau).

Das Glasgeländer-Modul ist an der unteren Kante linienförmig eingespannt und übernimmt die statische Funktion.

Mit * bezeichnete Angaben - Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

42.0 GLASGELÄNDER

42.1.00 Allgemeine Beschreibung

Technische Kriterien:

Zwängungsfrei, einseitig linienförmig eingespanntes Glasgeländer mit unveränderbarer, gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung, ohne örtliche Spannungsspitzen (Keile direkt am Glas) oder Klammern, kein Fremdkörper-, Nässekontakt mit dem Glas im Einspannbereich (Schutz gegen vorzeitige Delamination). Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft.

Konstruktion:

UNI SOLO*: für die flexible Montage,

mit bauseitiger Stahl-Unterkonstruktion, abgestimmt auf die GM RAILING® Baureihe

UNI SIDE*: für die seitliche Montage,

inkl. Unterkonstruktion Alu, Oberfläche Schutzeloxal

UNI PART*: für die Montage an der Bauteilkante,

Fußbodenaufbau 90 mm

inkl. Unterkonstruktion Alu, Oberfläche Schutzeloxal

UNI TOP*: für die Montage von oben,

Fußbodenaufbau 165 mm

inkl. Unterkonstruktion Alu, Oberfläche Schutzeloxal

Anforderungen:

privater Bereich*/öffentlicher Bereich*/

Absturzhöhe < 12 m*/Absturzhöhe > 12 m*

Außenanwendung* (Windsog/-druck ........... kN/m²)/

Innenanwendung*

Glasgeländer-Modul:

Verbund-Sicherheitsglas VSG, lt. stat. Erfordernis,

PVB 4-fach-Folie „Trosifol UltraClear“

(Gelbwert < 0,4, erhöhte Kantenstabilität nach ASTM 717)

für VSG/ESG und VSG/TVG, Mindestdicke 1,52 mm, sichtbare Kanten poliert, im Einspannbereich bohrungsfrei, vollflächig, hohlraumfrei, elastisch verklebt in elox. Einhängeprofil. Senkrechte Positionierung stufenlos feinjustierbar (± 20 mm), schnell austauschbare, vorgefertigte Bauelemente, zertifiziert nach Quality Bond Kriterien.

Glasart:

VSG/Float*/VSG/ESG*/VSG/TVG*

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Glasdicke:

16.4 (2 x 8 mm)*/20.4 (2 x 10 mm)*/24.4 (2 x 12mm)*

Glasdesign:

GM VSG LAMIMART COLOR* (Kollektion-Nr.: ………)/

Mattfolie 1*-/2*-/3*-/4*-fach/Extraweiß*/ICE-H*

Abdeckprofile:

Verkleidung innen: Abdeckprofil Aluminium 34/27 mm

Oberfläche: natur eloxiert EV1*/pulverbesch. RAL ..........*/pressblank*

Verkleidung außen:

(Untere Abdeckung, objektbezogen; 35–82 mm)

Abdeckprofil Aluminium*/16/162/.........[mm]

Oberfläche: natur eloxiert EV1*/pulverbeschichtet RAL .......... */pressblank*/geschliffen K 320*/

Edelstahl-Kantteil* 16/162/.......... [mm]

Oberfläche: geschliffen K 320*/poliert*/

Blech-Kantteil* 16/162/.......... [mm]

Oberfläche/Material: ……………………

Handlauf/Kantenschutz:

Kantenschutz:

Edelstahl-U-Profil*, 8 x 24*/29*/35* [mm]

Oberfläche: geschliffen K 320*/poliert*

Glass Stripe*, schwarz*/grau*(Glasstab aus gezogenem Borosilikat-Glas, werkseitig verklebt, max. 3 m)

Handlauf:

Edelstahl-U-Profil*, 26 x 28*/34*/39* [mm]

Oberfläche: geschliffen K 320*/poliert*

Holzummantelung*: rund*/oval*/eckig*

Holzart: Buche gedämpft*/Eiche*/europ. Ahorn*

Oberfläche: gebeizt*/geölt*/lackiert*

Edelstahlnutrohr*, rund, 37 x 42*/43 x 48*/

52 x 60* [mm]

Oberfläche: geschliffen K 320*/poliert*

Leitprodukt:

GM RAILING®

Baureihe:

GM RAILING® UNI

Hersteller: Glas Marte GmbH

+43 5574 6722-938

railing.anfrage@glasmarte.at

glasmarte.at

oder gleichwertig angebotenes Produkt: .......................

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

42.1.10 Statik, Dimensionierung und Planung

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ, Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion nach DIN 18008-4, rechnerischer Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel,

Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise nach EN 12600 auf Grundlage von Originalbauteilversuchen im Einspannbereich.

Werk-, Freigabe- und Montagepläne, Materialspezifikationen, Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs- und Montageanweisungen, Herstellererklärung, Übereinstimmungserklärung werden vom Hersteller bereitgestellt.

Aufgrund der außerordentlichen Nutzlasten ist der Nachweis „Bruch einer Seite“ mit erhöhtem Augenmerk zu beachten.

Technische Ausarbeitung gesamt	EP ..........	GP ..........

42.1.20 Glasgeländer horizontal

Glasgeländer lt. Beschreibung

Bauteil: ..........................................

Geschoss: ..........................................

siehe Plan-Nr.: ..........................................

Geländerhöhe (hb) ab Oberkante Fertigfußboden: ............ m

Glasausstand (h1) ab Oberkante Profil: ........................ m

Anzahl Ecken: ......................................................... Stk.

Gesamt ................ lfm	EP ............	GP ............

42.1.30 Glasgeländer schräg für Treppe, Rampe

Glasgeländer lt. Beschreibung inkl. Podeste

Bauteil: ..........................................

Geschoss: ..........................................

siehe Plan-Nr.: ..........................................

Geländerhöhe (hb) ab OK Fertigfußboden (Stufenkante):

........ m

Glasausstand (h1) ab OK Profil: ..... m

Anzahl Ecken: .......................................... Stk.

(lfm: Längenangabe entspricht der Handlauflänge, Glasformate in der Regel Parallelogramme, Podestlängen > 3 m werden als horizontal berechnet; Höhenangabe vertikal)

Gesamt ................ lfm 	EP ...........	GP ............

Übertrag	……………..…

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Übertrag	………………

42.1.40 Handlauf

Handlaufausführung lt. Beschreibung (42.1.00) horizontal und schräg mit Silikon auf Glaskante vor Ort verklebt (keine Trockenprofile)

Gesamt ................ lfm	EP ............	GP ............

42.1.41 Handlauf-Anbindungen

Anbindungen aus Edelstahl, geschliffen K 320

Handlaufanbindung an Wand:    ………. Stk.

Eckverbindungen 90°:                  .......... Stk.

Längsverbinder:                          ………. Stk.

Abschlusssteher:                          .......... Stk.

Anbindungen gesamte Position	EP ........	GP ........

42.1.50 Befestigung am Baukörper

Dübel, Schrauben und Verbindungsmittel in der Außenanwendung in Edelstahlqualität, ausschließlich zugelassene Produkte

Gesamt ................ Stk	EP ............	GP ............

Übertrag	……………..…

Summe Titel 42.0 Glasgeländer netto €		...............

+ 20 % MwSt. €		...............

Gesamtpreis brutto €		...............